- a) Laghetti per la pesca sportiva, devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

- Profondità minima 5 mt.;

- Sponde non superiori a 0,8 mt dal piano di campagna;

- Limitata o assenza totale di vegetazione ripale e di fondo, (in caso di laghetti o stagni esistenti quanto compatibile con gli eventuali vincoli ambientali);

- Superficie dello specchio acqueo non inferiore ai 2000 mq.;

- Alimentazione idrica continua a circuito aperto, chiuso a ricircolo o misto.

Sono contemplate opere accessorie ammesse:

- Vasche stabulazione pesci compreso locale di ricovero e piccola impiantistica di ricircolo idrico;

- aree attrezzate con green, zona pic-nic, zona ricreativo-sportiva e sosta camper, avente una superficie complessiva almeno doppia a quella della superficie acquea del laghetto;

- area logistica, realizzata in legno o il riattamento in caso di fabbricati aziendali esistenti, ospitante locale reception, servizi igienici, spogliatoi, infermeria primo soccorso, piccolo ristoro con locale dispensa vendita e/o assaggio prodotti nella misura massima del 30% della spesa ammessa al netto delle spese generali e delle spese stesse inerenti le opere;

- dotazioni di sicurezza bordo lago;

- recinzione, viabilità interna e verde ornamentale.

- b) Laghetti aziendali per ingrasso pesci, devono essere già esistenti e possedere, a seguito degli interventi le seguenti caratteristiche costruttive:

- Profondità minima 7 mt.;

- Impermeabilizzati con telo elastomero;

- Volume complessivo non inferiore a 10.000 mc.;

- Coronamento non superiore a 2,00 mt. dal piano di campagna;

- Destratificatori e impianto di filtrazione meccanica e biologica in caso di portate idriche inferiori a 10 l/s o un carico d’ingrasso > 1 kg/mc.

Sono contemplate opere accessorie ammesse:

- Pontili galleggianti posizionati in corrispondenza della superficie piana del fondo, aventi funzione di delimitazione dell’area d’ingrasso, di corsie di servizio e per ancoraggio gabbie;

- Riattamento di fabbricati rurali aziendali per locali-magazzino, conservazione del pesce, piccola trasformazione del prodotto allevato, dispensa vendita e/o assaggio prodotti ittici trasformati e aziendali, in misura non superiore al 30% della spesa ammessa al netto delle spese stesse del riattamento e delle spese generali.

c) Laboratori didattico-pedagogici, possono realizzarsi presso locali aziendali già esistenti o essere costruiti ex-novo con un costo, in ogni caso, non superiore al 20% della spesa ammessa al netto delle spese generali e devono possedere le seguenti caratteristiche organizzativo-costruttive:

- Struttura portante in legno lamellare in caso di costruzioni ex-novo, ospitante:

- Sala multimediale con annessa attrezzatura;

- Locale laboratorio per piccolo impianto dimostrativo dell’intero ciclo di allevamento, dalla riproduzione all’ingrasso;

- Locale ospitante acquari per specie autoctone e alloctone allevabili e/o costituenti le biocenosi dei diversi ambienti marino-costieri e delle aree interne;

- Locale per piccola trasformazione e assaggio prodotti ittici allevati.